KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

# Doğalgaz Kazanı Kullanım Talimatı

## 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, doğalgaz kazanı kullanımı sırasında çalışanların karşılaşabileceği olası tehlikeleri önlemek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve kazanın güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu talimat, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve bağlı birimlerinde doğalgaz kazanı kullanımı ile ilgili teknik işlemleri yürüten personeli ve kazan dairesinde çalışan tüm personeli kapsar.

## 3. DAYANAK

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmıştır.

## 4. UYGULAMA

- Yetkili Personel: Doğalgaz kazanları, MEB onaylı Kalorifer Ateşleyici Sertifikasına sahip yetkili kişiler tarafından çalıştırılmalıdır. Sertifikası olmayan kişiler kazanı işletemez.

- Yetkisiz Giriş: Kazan dairesine yetkisiz kişilerin girişi kesinlikle yasaktır.

- Temizlik ve Düzen: Kazan dairesi her gün uygun temizlik malzemeleri ile temizlenmeli ve gereksiz malzemeler bulundurulmamalıdır.

- Periyodik Bakım: Doğalgaz kazanlarının periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalı, arıza durumunda ilgili birim ve yetkili servis bilgilendirilmelidir.

- Elektrik Tesisatı: Kazan dairesinde açık uçlu kablolar bulunmamalı, varsa derhal yetkili elektrik teknisyenine haber verilmelidir.

- Su Seviyesi Kontrolü: Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesi hidrometreden kontrol edilmeli, eksikse kazan kapalı durumda iken su ilave edilmelidir.

- Havalandırma: Doğalgaz kullanılan alanlarda doğal veya mekanik havalandırma sağlanmalıdır. Gaz kaçağına karşı gaz detektörleri kullanılmalı ve bu detektörlerin çalışır durumda olduğu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

- Gaz Kaçağı: Gaz kaçağı tespit edildiğinde sistem durdurulmalı, ana gaz vanası kapatılmalı ve ilgili birim bilgilendirilmelidir. Gerekirse 187 Doğalgaz Acil hattına haber verilmelidir.

- Yangın Güvenliği: Kazan dairesinde en az bir adet 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Isıl kapasitesi 350 kW'nin üzerindeki kazan dairelerinde en az bir yangın dolabı olmalıdır.

- Patlama Önlemleri: Elektrik tesisatı ve fanlar patlamaya karşı korumalı (ex-proof) özellikte olmalıdır.

- Basınç Kontrolü: Kazan işletme basıncı, proje basıncı üzerine çıkmamalı; güvenlik ventilleri çalışır durumda olmalıdır.

- Su Seviye Göstergeleri: Su seviyesi göstergeleri doğrudan kazana bağlı olmalı ve net işaretlemeler yapılmalıdır.

- Pompa ve Vana Kontrolü: Kazan besleme pompaları ve vanaları düzenli olarak kontrol edilmeli, arızalara karşı önlemler alınmalıdır.

- Ölçü ve Kontrol Cihazları: Bütün ölçü ve kontrol cihazlarının periyodik bakım ve kontrolleri sağlanmalıdır.

- Sigara Yasağı: Kazan dairesinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.

- Acil Durum Vanası: Acil durumlarda gaz ve elektrik akımını hızla kesebilmek için ana kapama vanaları kolayca ulaşılabilecek bir noktada bulunmalıdır. Doğalgaz kazanlarının vanaları, bina dışında ve erişimi engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

- Topraklama: Topraklama ve elektrik tesisatı ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.

- Kimyasal Temizlik: Kazan borularında birikinti oluşumu tespit edilirse sistem kimyasal temizlemeye tabi tutulmalıdır.

- Kıyafet: Buhar kazanlarında çalışan personel, sentetik malzemeden yapılmış kıyafet giymemelidir.

- Havalandırma: Kazanın içine bakım ve onarım için girilmeden önce yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

- Su Analizi: Kazanda kullanılan su, korozyonu önleyici özellikte olmalı ve düzenli kimyasal analizleri yapılmalıdır.

- Depolama: Kazan daireleri, işletme dışı malzeme depolamak için kullanılmamalıdır.

- Doğalgaz Mevzuatı: Doğalgaz kazanlarının bakım ve işletmesi, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

İlgili personel, bu talimatta belirtilen hususlara ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kanun ve yönetmelikler, talimatlardan üstündür.

5. TAAHHÜT:
Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı ve belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları üstleneceğimi beyan ederim.

Tarih: ....../...../20...

| Tebliğ Eden | Tebellüğ Eden |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |
| İmza: | İmza: |