KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Elektrikle Güvenli Çalışma Talimatı

1. AMAÇ:
Bu talimatname, elektrikle çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun, güvenli ve kontrollü bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:
Bu talimatname, elektrikle ilgili tüm işleri kapsar. Elektrik panoları, tesisatlar, kablolama, geçici elektrik bağlantıları, bakım-onarım işleri ve tüm elektrikli ekipmanlarla çalışan tüm personeli bağlar.

3. YASAL DAYANAK:
Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

4. UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

4.1 Yetki ve Eğitim

- Elektrik işleri yalnızca elektrik alanında eğitim almış, yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır.

- Yetkisiz kişilerin elektrikli ekipmanlara müdahale etmesi yasaktır.

### 4.2 Çalışma Öncesi Güvenlik

- Gerekli kişisel koruyucu donanımlar (izole eldiven, dielektrik ayakkabı vb.) eksiksiz kullanılmalıdır.

- Çalışma alanına uygun uyarı levhaları ve güvenlik şeridi yerleştirilmelidir.

### 4.3 Enerjinin Kesilmesi ve Güvenli Hale Getirme

- Bakım ve onarım öncesinde enerji kesilmeli, kilitleme-etiketleme (LOTO) uygulanmalı ve gerilim olmadığı ölçü aleti ile doğrulanmalıdır.

- Enerji kesildiğinde ilgili pano üzerine “Dikkat! Bakım/Onarım Yapılıyor – Enerji Verme!” etiketi asılmalıdır.

- Enerjinin kesilemediği yerlerde çalışma yapılması yasaktır.

### 4.4 Elektrikli Ekipman ve Kablolar

- Elektrikli el aletleri her kullanım öncesi görsel ve işlevsel olarak kontrol edilmelidir.

- Hasarlı, yıpranmış veya izolasyonu bozuk ekipmanlar kullanılmamalıdır.

- Tüm kablolar ve panolar uygun şekilde topraklanmış olmalıdır.

### 4.5 Çevresel Koşullar

- Elektrikli el aletleri ıslak, nemli veya iletken zeminlerde kullanılmamalıdır.

- Yağmur altında açıkta elektrikli çalışma yapılmaz.

### 4.6 Kayıt ve Kontrol

- Yapılan tüm işlemler Günlük Elektrik Kontrol ve Müdahale Formu ile kayıt altına alınmalıdır.

- Topraklama, yalıtım, panolar ve ekipmanlar periyodik kontrol raporlarına göre düzenli şekilde denetlenmelidir.

- Tespit edilen uygunsuzluklar derhal kayıt altına alınır ve yetkililere bildirilir.

### 4.7 Acil Durumlar

- Elektrik çarpması, yangın veya patlama durumunda alan güvenliği sağlanmalı, enerji kesilmeli ve çalışanlar uzaklaştırılmalıdır.

- 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.

- Elektrik çarpmasına maruz kalan kişiye çıplak elle dokunulmaz; önce enerji kesilmelidir.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

5. TAAHHÜT:
Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı ve belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları üstleneceğimi beyan ederim.

Tarih: ....../...../20...

| Tebliğ Eden | Tebellüğ Eden |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |

İmza:                                                                    İmza: