- AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan otomatik pipet kullanımına yönelik işlemleri belirler.

- KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Pipetin üst kısmında bulunan hacim ayarlama kısmı döndürülerek, çalışılmak istenen miktar alt kısımdaki hacim göstergesine bakılarak ayarlanır.

5.2. Uygun boyuttaki tek kullanımlık pipet ucu pipete takılır.

5.3. Pipetin üst kısmındaki çekme boşaltma butonuna ilk kademeye kadar basılır ve çalışılan sıvı içerisine basılı şekilde ve dik konumda pipet daldırılır.

5.4. Buton yavaşça yukarı doğru çekilirken sıvı pipet ucuna alınır.

5.5. Çekme boşaltma butonunda ikinci kademeye kadar yavaşça basılarak çekilen sıvı boşaltılır.

5.6. Uç atıcısına yavaşça basılarak kullanılmış pipet ucu atılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu